รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยกงา(ฟอร์คลิฟท์)
ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขนาด ๒,๕๐๐ กก. 
1. ความต้องการ  ทางราชการมีความต้องการที่จะจัดหา รถยกงา(ฟอร์คลิฟท์) ชนิดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ชุดคัน เพื่อใช้ราการที่ อรม.อร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
2. ลักษณะทั่วไป
๒.1  เป็นรถยกแบบนั่งขับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
๒.2 สามารถยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ที่จุดศูนย์ถ่วง ๕๐๐ มิลลิเมตร
๒.3 งาสามารถยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
๒.4 ยางเป็นยางตันทั้ง ๔ ล้อ
3. คุณลักษณะ
๓.1 มอเตอร์ขับเคลื่อน (DRIVE MOTOR) มีกำลังขับรวมไม่เกิน ๑๓.๑๐ KW ส่วนมอเตอร์ยกขึ้น-ลง    

(HYDRAULIC MOTOR) มีกำลังขับไม่เกิน ๑๒.๐ KW
๓.2 ขนาดแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง  
๓.3 ความสูงของเสาเมื่อยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
๓.4 งามีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร 
๓.5 ความกว้างของรถยก (Overall Width) ไม่เกิน ๑,๒๗๐ มิลลิเมตร
๓.6 ความยาวของรถรวมงา (Length Front Forks) ไม่เกิน ๓,๔๐๐ มิลลิเมตร
๓.7 มี Overhead Guard ป้องกันสิ่งของหล่นใส่ศรีษะ มีความสูงไม่เกิน ๒,๑๑๐  มิลลิเมตร
๓.8 รัศมีวงเลี้ยวเฉพาะรถ (Outer Turning Radius) ไม่เกิน ๒,๐๒๐ มิลลิเมตร
๓.9 ความเร็วรถสูงสุดเมื่อไม่บรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า  ๑๔.๕ km/h ความเร็วรถเมื่อบรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ km/h

๓.10 พวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบผ่อนแรง และสามารถปรับระดับพวงมาลัยได้ 
๓.11 ระบบห้ามล้อมีทั้งระบบ Foot (เป็นระบบไฮดรอลิกส์) และ Hand Brakcs (เป็นระบบแมคคานิกส์) ที่ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง
๓.12 แผงหน้าปัดมีอุปกรณ์แสดงการทำงาน ของกระแสไฟแบตเตอรี่, ชั่วโมงการทำงาน และอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๓.13 มีโคมไฟแสงสว่าง ด้านหน้า ๒ ดวง ไฟเลี้ยว ไฟเบรค และไฟถอยหลัง พร้อมเสียงสัญญาณเตือน เมื่อรถยกฟอร์คลิฟท์ถอยหลัง ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๓.14 มีอุปกรณ์พิเศษสามารถขยับงาเลื่อนไปทางซ้าย และขวาด้วยระบบไฮดรอลิกส์(Side Shifter)

๓.15 มีเครื่องชาร์ทไฟเข้าแบตเตอร์รีแบบที่ใช้กับรถยกฟอร์คลิฟท์โดยเฉพาะ ใช้ไฟ ๓๘๐ โวล์ท ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท  Out Put ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  DC. A  พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓.16 เสายกหน้า - หลัง (Mast Tilt Angle) เอนหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๖ องศา เอนหลังได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐  องศา
๓.17 มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
4. เงื่อนไข
๔.1 รถยกฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์ ทุกชิ้นส่วนต้องมีสภาพเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถทดลองและใช้ราชการได้ทันที
๔.2 เป็นผลิตภัณฑ์มาตราฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น หรือทวีปยุโรป
๔.3 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยอง รายละเอียดและแคตตาล็อคต้องมีการทำเครื่องหมายชี้โมเดลของรถยกฟอร์คลิฟท์ ที่เสนอให้ชัดเจนมาพร้อมใบเสนอราคาเพื่อให้คณะกรรมการของทางราชการพิจารณา
๔.4 เอกสารที่ต้องนำมาแสดงประกอบในการเสนอราคา
· เอกสารแสดงภาพ และรายละเอียดทางเทคนิคของรถยกฟอร์คลิฟท์
· หนังสือรับรองมาตรฐาน หรือเอกสารแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้
· เอกสารตารางการฝึกอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ พร้อมอุปกรณ์
๔.5 ข้อกำหนดในการเสนอราคา
ราคาที่เสนอเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่ได้รวมค่าภาษีอื่น ๆ รวมทั้งได้คิดค่าใช้จ่ายในการจัดหา และนำจัดเก็บที  อรม.อร. ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งสิ้นทั้งปวงไว้แล้ว 
๔.6 กำหนดการยืนราคา
ราคาที่เสนอขายต้องยืนราคาอยู่ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
๔.7 ในวันส่งมอบ
๔.๗.1 กำหนดส่งมอบรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ที่ อรม.อร ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญากับทางราชการเป็นต้นไป
๔.๗.2 ผู้ขายต้องส่งช่างเทคนิค หรือผู้ชำนาญมาทำการทดลอง รถยกฟอร์คลิฟท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้นทันทีที่ได้รับแจ้งกำหนดการจากทางราชการ
๔.๗.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ และอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจรับในวันส่งมอบดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
-    หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา รถยกฟอร์คลิฟท์ (INSTRUCTION MANUAL FOR 

OPERATING AND MAINTENANCE) จำนวน ๓ ชุด
-     หนังสือคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ (PARTBOOKS) จำนวน ๓ ชุด
๔.8 ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการจนเป็นที่เข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
5. การรับประกัน
ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการของทางราชการได้ตรวจรับไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับความเสียหายของรถยกฟอร์คลิฟท์และ/หรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต/ขนส่ง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของทางราชการไปใช้งานผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน หากรถยกฟอร์คลิฟท์เกิดการชำรุดและ/หรือเสียหายในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจซ่อมทันทีที่ได้รับจ้างจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น ในการซ่อมทำให้รถยกฟอร์คลิฟท์ และ/หรืออุปกรณ์นั้น ๆ สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ





น.ต.
       





นายช่างแผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล





น.ต.






รรก.หน.แผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล





น.อ.






ผอ.กอบ.ชย.ทร.

